| - Bauteile herkömmlicher Bremsen - Überprüfung und Einstellung der Feststellbremse | 19-6 |  |
| --- | --- | --- |

| Überprüfung - Den Feststellbremshebel (A) mit einer Kraft von 196 N (20 kg) ganz hochziehen. Der Feststellbremshebel muß innerhalb der vorgeschriebenen Anzahl von Raststellen (B) blockieren. Hebelrasten: 4-Türer: Hinterrad-Trommelbremse: 6 – 7 Hinterrad-Scheibenbremse 7 – 8 5-Türer: 8 – 9 - Rastet der Hebel nicht bei den angegebenen Rasten ein, die Feststellbremse einstellen. |  | Auswechseln ZUR BEACHTUNG: Nach der Wartung der Hinterradbremsbeläge, des Hinterradbremssattels oder der Hinterradbremsbacken die Einstellmutter der Feststellbremse lösen, den Motor anlassen und das Bremspedal mehrmals niedertreten, um vor der Einstellung der Feststellbremse die selbsteinstellende Bremse einzustellen. - Die Vorderräder blockieren, dann die Rückseite des Fahrzeugs anheben und sicherstellen, daß es gut abgestützt ist. - Bei Fahrzeugen mit hinteren Scheibenbremsen sicherstellen, daß der Feststellbremsarm (A) am hinteren Bremssattel den Bremssattelbolzen (B) berührt. - Die Konsolenabdeckung abnehmen. - Den Feststellbremshebel um eine Raste nach oben ziehen. |
| --- | --- | --- |

| - Bauteile herkömmlicher Bremsen - Überprüfung und Einstellung der Feststellbremse (Fortsetzung) | 19-7 | - Entlüftung der Bremsanlage |
| --- | --- | --- |

| - Die Einstellmutter (A) anziehen, bis die Feststellbremsen leicht schleifen, wenn die Hinterräder gedreht werden. - Den Feststellbremshebel ganz lösen und sicherstellen, daß die Feststellbremsen nicht schleifen, wenn die Hinterräder gedreht werden Gegebenenfalls nachstellen. - Sicherstellen, daß die Feststellbremsen ganz angezogen sind, wenn der Feststellbremshebel nach oben gezogen ist. - Die Konsolenabdeckung wieder anbringen. |  | ZUR BEACHTUNG: - Abgelassene Bremsflüssigkeit nicht wiederverwenden. - Nur Original-Honda-Bremsflüssigkeit DOT 3 verwenden. Durch die Verwendung einer anderen Bremsflüssigkeit kann Korrosion verursacht und die Lebensdauer des Systems verkürzt werden. - Die Bremsflüssigkeit darf nicht durch Schmutz oder andere Fremdstoffe verunreinigt werden. - Keine Bremsflüssigkeit auf dem Fahrzeug verschütten, da sie den Lack angreift. Kommt Bremsflüssigkeit mit dem Lack in Berührung, sofort mit Wasser abwaschen. - Der Ausgleichsbehälter auf dem Hauptbremszylinder muß bei Beginn des Entlüftungsvorgangs bis zur oberen Markierung MAX gefüllt sein und nach dem Entlüften der einzelnen Bremszylinder überprüft werden. Erforderlichenfalls Flüssigkeit nachfüllen. Konventionelle Methode - Sicherstellen, daß der Bremsflüssigkeitspegel im Ausgleichsbehälter an der (oberen) MAX-Markierung (A) steht. 4-Türer 5-Türer |
| --- | --- | --- |

Zum einstellen muss beim EP Civic die Verkleidung drum herum entfernt werden, dazu links und rechts am hinteren Ende zum Fond-Fussraum jeweils die Kreuzschlitzschraube lösen, Handbremse anziehen und dann die hintere Konsolenhälfte gleichzeitig vorsichtig in Richtung der Rücksitzbank und nach oben ziehen ( es müssen 2 Metallklammern nach oben ausgehakt werden durch das nach oben ziehen ohne möglichst die seitlichen Befestigungsnasen abzubrechen)